汨 罗 市 友 谊 河 治 污 防 洪 综 合 治 理 工 程 设 计

荣家路中桥施工图设计说明书

- 概述

汨罗市友谊河治污防洪综合治理工程位于湖南省岳阳汩罗市，其处于长沙与岳阳的交汇处，项目位置优越，交通便利，京广铁路、107 国道、京珠高速公路、武广高速铁路纵穿南北；汨罗江、S308 线、湘慧线、省道201 线横贯东西。友谊河纵跨汩罗市城中心，其北接汩罗江，南临鲁师坝，全长约3.5 公里，河床宽约20 米。汨罗市友谊河治污防洪综合治理工程起于汨罗江大道，由北向南,途经山塘路、建设中路、人民路、荣家路、罗城大道止于友谊河南路尽头，全长3.6km。建设内容包括：建设箱涵；新建电动调节坝两座，同时做好河道疏浚、护坡处理；新建和改造友谊河两侧道路，改造荣家路、罗城路、人民路、山塘路、建设路部分车行、人行桥、地下通道、跨河天桥；新建和改建沿河两岸居民区污水管网；新增绿化、改造绿化，新增立体绿化；完成地面铺装，木栈道，生态透水铺地、生态停车场、地下停车场、亮化工程，并新建厕所和垃圾收集处理工程。

工程地理位置图

桥梁工程包括4座桥梁，其中3座跨河桥梁为湿地公园人行拱桥（鹊桥）、罗城路拓宽桥、荣家路中桥（新建），1座上跨汨罗江大道人行天桥。

- 设计标准

  - 设计依据

1、《汨罗市友谊河治污防洪综合治理工程设计中标通知书》；

2、《汨罗市友谊河治污防洪综合提质改造工程建设项目可行性研究报告》；

3、《岳阳市城市总体规划（2008-2030年）》；

4、《汨罗市城市总体规划（2001-2020）2009年修改》；

5、《汨罗市汨罗镇总体规划（2011—2030）》；

6、《汨罗市土地利用总体规划（2006-2020）》；

7、《汨罗市国民经济与社会发展“十二五”规划》；

8、1：500地形图；

- 道路沿线的地质勘察报告。

- 相关规划及水务管理部门提供的汨罗市友谊河治污防洪综合治理工程前期设计资料。

  - 设计规范

1、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

2、《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）；

3、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

4、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

5、《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）；

6、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

7、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF 50-2011）；

8、《公路工程地质勘察规范》（JTG C20－2011）。

  - 技术标准

1、道路等级：支路，双向4车道（双向2机动车道+双向2非机动车道）；

2、设计车速：30km/h；

3、结构设计基准期：100年，结构设计使用年限：100年；

4、结构设计安全等级：一级；

5、环境类别：Ⅱ类；

6、设计荷载：汽车荷载：城-A级；人群荷载：按《城市桥梁设计规范》取值。

7、通航标准：无通航要求；

8、抗震等级：设计基本地震加速度0.10g，按7度设防；

9、抗震设防类别：丁类；

10、设计洪水频率及洪水位：1/20，35.17m；

11、坐标系统：采用1954北京坐标系统；

高程系统：采用1985国家高程系统。

- 建设条件

  - 沿线气象水文概况

    - 气象

勘察区属亚热带湿润性气候，四季分明。累计年平均气温17℃，以1 月、4月、7月、10月分别代表冬、春、夏、秋四季，其平均气温分别为4.4℃、17.0℃、28.9℃、18.1℃。全年气候是冬冷、春暖、夏热、秋凉。 热量充足，雨水集中。累计年平均日照时数为 1650.1小时，日照百分率为37%。其中71.6%集中在主要农作物生长的7-10月在全国属多雨地区，65.6%的降水和70-85%的总辐射集中在4-10月，光、热、水三者配合较好，适宜于双季稻生长成熟和亚热带经济林木生长，为农业生产的发展提供良好的气候环境。

    - 水文

汨罗有湘江段及流长4公里、流域面积6.5平方公里以上的河流44条。其中，流域面积在100平方公里以上的河流10条。属于洞庭湖水系的有汨罗江，是洞庭湖水系中仅次于湘、资、沅、澧的第五大水系。汨罗江的上游称汨水。汨水发源于江西修水县黄龙山的梨树竭，流经修水的官田桥、龙门厂，平江的长寿街、嘉义、三市、浯口，汨罗的长乐、新市，在大洲湾与罗水汇合。汨罗江流长253.2公里，流域面积5543平方公里。罗水因源出巴陵罗内而得名。罗水流域跨岳阳、平江、汨罗三县市。罗水干流长88公里，流域面积595平方公里。汨罗多年平均降水量1345.4毫米，降水总量 21.31亿立方米，地表水资源总量44.65亿立方米，尚可利用的地表水资源为28.43亿立方米。

  - 地质环境条件

    - 地形地貌

汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中，东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环，犬牙交错，地形险峻。山区还有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、乌石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰。南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。

汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110-250米之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占汨罗市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50 米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃。

    - 地层岩性

道路沿线分布地层主要有第四系、白垩系地层，根据钻探揭露，拟建场地内岩土层的特征自上而下分述如下：

①水：友谊河河水

②淤泥质粉质黏土（Ql）：灰黑色，流塑，部分夹有机质，无摇振反应，稍有光滑，干强度低，韧性低，有腐味。层厚为0.50～2.50m,层底高程为23.55～29.97m。

③人工填土：颜色杂乱，主要由黏性土组成，个别地段上部含少量建筑砖块、碎石或植物根系，人工堆填而成，密实度不均匀，稍湿，黄色、黄褐色，上部为混凝土路面，厚度达35cm左右，中下部主要成分为黏性土，夹少量砂石，稍湿，沉积较久，已完成自重固结。层厚为0.50～10.00m,层底高程为27.49～39.73m。

冲积层（Qal）

④粉质黏土：灰黄、黄褐色，局部夹少量铁锰质结核，部分地段含青灰色黏土团块，稍湿，无摇振反应，韧性、干强度中等，切面有光滑感，属中等压缩性土，呈可～硬塑型状态。层厚为0.70～11.50m,层底高程为24.88～36.99m。

⑤粉质黏土：黄褐色，主要成分为黏性土，粉细粒含量高，稍有光泽，无摇振反应，湿，干强度及韧性中等，压缩性中等偏高，呈可塑状态。层厚为0.70～2.50m,层底高程为24.63～26.05m。

⑥细砂：黄褐色、灰黄色，矿物成分主要为石英、长石，大部分已风化，粒径一般为0.075～0.25mm，最大可达0.50mm，粒径大于0.075mm的颗粒含量约为90%，不均匀含有粗砂和黏粒，湿，饱和，稍密状态 。层厚为1.50～8.10m,层底高程为20.56～26.62m。

⑦粗砂：黄褐色，灰白色，矿物成分主要为石英、长石、大部分已风化，粒径一般为0.5mm左右，粒径大于0.5mm的颗粒含量约为60%，砾石和黏性土充填，饱和，稍密～中密状。层厚为1.20～8.90m,层底高程为19.55～28.09m。

⑧圆砾：黄褐色，灰白色，矿物成分主要为石英、长石，黏性土及中粗砂充填，粒径一般为2～40mm，粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量的50%，磨圆度中等，呈亚圆形～圆形，级配较好，中密状，稍湿。层厚为0.90～8.50m,层底高程为21.15～31.28m。

残积层（Qel）

⑨粉质黏土：黄褐色，主系泥质粉砂岩残积而成，稍湿，无摇振反应，韧性、干强度中等，切面有光滑感，属中等压缩性土，呈硬塑型状态。层厚为0.50～2.00m,层底高程为19.63～27.69m。

白垩系（K）

⑩强风化泥质粉砂岩：褐红色，主要矿物成份为长石、石英、云母及黏土矿物等，粉砂质结构，中厚层状构造，泥质胶结为主，节理裂隙很发育，风化不均匀，回转钻进时岩芯呈碎短柱状、饼状，锤击声哑，遇水易软化，属极软岩，岩体较破碎，岩体基本质量等级为V级。层厚为0.70～4.40m,层底高程为17.41～24.63m。

⑪中风化泥质粉砂岩：褐红色，主要矿物成份为长石、石英、云母及黏土矿物等，粉砂质结构，中厚层状构造，泥质胶结为主，节理裂隙较发育，岩芯多呈长柱状，少量短柱状，属软岩，较完整，岩体质量基本等级为IV级。本次勘察该层未揭穿，本次揭露最大层厚为12.5m。

岩土层情况、分布特点请地层统计表、工程地质纵断面图、工程地质横断面图和工程地质柱状图。

  - 地质构造及地震

    - 地质构造

本工程位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹的瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭湖下沉的过渡性地带，北部有一条呈东北向荣家湾营田断裂带，而南部亦分布一条东北向的袁家铺断裂。早在中元古代至元古代晚震旦纪早期（距今约6～17亿年），境内为地槽发展阶段，地壳运动强烈，火山活动频繁，海水侵入，沉积厚度大，为一套复理石，磨拉石建造碎屑岩，岩石普遍区域变质，成为今日的冷家溪群板岩、千枚岩浅变质岩岩系。震旦纪早期（距今约6亿年），在强烈的武陵—雪峰运动的北东—南西向地应力作用下，冷家溪群古老基地被挤压褶皱，形成一系列的北西—南东向背斜、向斜和北西走向的压性断裂，奠定了构造框架；同时地槽运动解体，境内进入地台发展阶段，此时地壳运动上升，海水退出，地壳运动减弱，沉积厚度小，一直延续到下古生代寒武阶段（距今约5亿年），故震旦系、寒武系地层缺失。寒武纪后由于地壳运动的不平衡性，境内提前进入地台发展的和缓期，此时地壳运动微弱，沉积物不发育。在距今约2亿年前的中生代三迭纪末期，地壳运动加剧，在印支运动派生的瓮江挤压带的影响下，境内东北部多处发生断裂，如洪源洞断裂、鸦雀尖断裂、母猪尖断裂即在此时形成，后经持续的地质引力作用，断裂切割加深，并下陷形成洪源洞、向家洞、蓝家洞三处狭长山间盆地。之后，地壳运动一直处于相对稳定的上升阶段，并开始遭受风化剥蚀，一直延续到侏罗纪晚期。故古生代的奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二迭系及中生代的三迭系、侏罗系等地层全部缺失。中生代侏罗纪晚期（距今1.5亿年左右），境内大地构造发展到地洼阶段，地壳运动加剧，东部地带隆起，断裂构造强烈。在地引力的作用下，南部和东北部伴随有大量酸性岩浆侵入，形成望湘（铜盆寺）岩体和长乐街岩体及部分晚期岩脉，其中晚期岩浆活动为境内稀有金属成矿期。西部洞庭湖一带则下降形成洞庭地洼，发育成汨罗—湘阴断陷盆地，盆地气候干燥炎热，氧化作用强烈的内陆沉积环境，沉积一套巨厚的白垩系和第三系“红色建造”岩系，同时褶皱开阔，断裂发育，地洼边缘伴随有岩浆活动。之后，地引力场发生变化，由南北向挤压转变为南北向扭动，在前期构造的基础上进一步发展，形成构造形迹极其清晰的北北东向、北东向新华夏系和华夏系构造体系。第三纪末（距今约3～4百万年），喜马拉雅运动爆发，境内东南部不断抬升。西北部洞庭地洼继续沉降，并逐步向南迁移缩小，形成东南部高，西北部低的地势。与此同时，地壳运动活跃，断裂发育，并使新华夏系和华夏系断裂继续扩大，加深，共计有凤咀头斜冲断裂、井湾屋斜冲断裂、双狮洞斜冲断裂、冷水井断裂。其中前8个断裂，规模较大，其切割长度都在10公里以上。据探测及地震资料记载，湘阴—岳阳断裂是湖南省孕育地震发生的构造之一。至今约200万年的新生代第四纪期间，冰川运动发生，境内地表低洼处堆积大量的砾石和冰积物，并伴随有新构造运动。由于雨水的长期淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深厚，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃、土层深厚的河湖平原。

本次勘察在钻孔控制范围及深度内，未发现断裂构造及新构造运动迹象。

    - 地震效应

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）拟建场地所处区域的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。

（1）场地土类型

本次勘察在钻孔QK14、QK18、QK5、QK9、QK1、QK3、QK28、QK30、ZK14、ZK28进行了现场剪切波速试验，试验结果等效剪切波速值为186.9m/s～277.5m/s，平均效剪切波速值为220.25m/s，依照《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013)的有关规定，结合当地经验及周边地区地质情况判定：拟建场地内场地土类型为中软土、中硬土，据拟建场地内钻探结果，本区域覆盖层厚度小于20m，拟建场地类别为Ⅱ类，为建筑抗震一般地段。

（2）基本烈度及抗震设防烈度

根据勘察结果、已有研究资料、中国地震局《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2015)及《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013)，场区地震设防烈度为Ⅶ度区，地震动峰加速度值a=0.10g，设计地震分区为第一组，地震动反应谱特征周期为0.45s。

（3）地震安全性评价

根据湖南省防震减灾工程研究中心相关成果，近场区内没有发生过破坏性的历史地震，不存在发震构造，未来一百年内发生6级以上地震的可能性较小。总结场地地形地貌、工程地质、水文地质条件以及岩土层力学性质等方面的资料，综合评价场地工程抗震条件较好，适宜拟建工程项目的建设。

  - 水文地质条件评价

    - 地表水

测区内地表径流较为发育，主要河流为友谊河，水量受大气降雨影响较大，一般春夏季节降雨较多，河流水量充沛，导致水位上涨，秋冬旱季，河流水量锐减。河水水质较好，对混凝土一般具微腐蚀性。场区内地表水水量受季节影响明显，对路基稳定影响不大，可采用边沟排水、涵管（洞）等措施进行处理。

    - 地下水

根据勘察结果，场地内地下水类型主要为上层滞水和孔隙潜水。上层滞水主要分布于人工填土③中，水量中等，主要受地表水补给，孔隙潜水主要分布于细砂⑥、粗砂⑦、圆砾⑧中，水量中等，略具承压性，勘察期间实测混合地下水稳定水位埋深范围为0.30m～2.40m，相当于高程范围为24.75～40.13m。地下水位年变化幅度为1.50m左右。

    - 地下水的补、迳、排泄条件及动态变化特征

场地上层滞水及孔隙水补给来源主要靠大气降水入渗及友谊河河水地下侧向迳流补给，以大气蒸发或侧向迳流排泄；受季节气候变化影响较大（较小）。据临近水文地质长期观测资料，该层地下水年变化幅度一般为1.50m左右。

    - 水与土腐蚀性分析

本次勘察水质分析结果及土试验结果，依据《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-2011）判断，环境类型为Ⅱ类，具有干湿交替作用，场地地表水、地下水及土对砼结构及钢筋砼结构中的钢筋具微腐蚀性。

    - 不良地质作用

杂填土③：其成份杂，变化大，具高压缩性，地基均匀性差，采用天然地基时，应做好相应的清除换填工作或对该层进行夯实或加固处理，若采用桩基础，应考虑素填土层的负摩阻效应，采用人工挖孔桩时，杂填土、淤泥质粉质黏土遇水易垮塌，在开挖过程中应注意做好护壁工作。

根据区域资料和本次勘察结果，勘探区范围内未发现有岩溶、危岩、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用。

    - 特殊性岩土

沿线特殊性岩土主要为填土及种植土。另外，根据调查，工程沿线池塘、河沟、水田中零星分布有淤泥，为软土。

### 3.4.6.1松填土

人工填土③：颜色杂乱，主要由黏性土组成，个别地段上部含少量建筑砖块、碎石或植物根系，人工堆填而成，密实度不均匀，稍湿，黄色、黄褐色，上部为混凝土路面，厚度达35cm左右，中下部主要成分为黏性土，夹少量砂石，稍湿，沉积较久，已完成自重固结。层厚为0.50～10.00m,层底高程为27.49～39.73m。人工填土的厚度一般不大，施工时可以机械压实或清挖换填，对局部较高的区域路基开挖后形成3~10m的边坡，由于场地开阔，可进行放坡+挂网+土钉支护。

### 3.4.6.2 软土

根据调查，沿线的地表软土主要分布在池塘、河沟、水田中，长期淤积、冲洪淤积形成的软土。软土分布范围不广，厚度不一，零星分布。冲积平原区内主要分布在水田，水塘区域，厚一般0.5～2.5m，施工时可直接清除，表层软土多呈层状及透镜状分布。软土主要为软塑状粉质黏土、黏土，呈灰～灰黑色、浅灰色。软土层孔隙比大，天然含水量高，具有高压缩性，物理力学性质差，地基承载力较低。

本线路软土规模较小，一般采用挖除换填，换填材料为碎石。

### 3.4.6.3 高液限土

根据外业调查和各地貌单元内的土样实验结果，本工程土层内液限最高指数为39.5%，平均值为36.2%，可判定本项目内无高液限土。

    - 对工程不利的埋藏物

勘察期间未发现墓穴、埋藏的河道、防空洞、孤石等埋藏物。

  - 工程地质评价

    - 区域稳定性评价

根据区域地质资料，该区新构造运动以间歇性整体抬升为主，以致发育多级夷平面和河流阶地。由于新构造运动抬升的结果，公路沿线左右两侧山坡较陡，但新构造运动对本公路工程的建设不产生具体影响。

本次勘察在钻孔控制范围内，未发现断裂构造及新构造运动迹象。无影响场地稳定的地质构造断裂。

《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2015)及《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013)，场区地震设防烈度为Ⅵ度区，地震动峰加速度值a=0.05g，设计地震分区为第一组，地震动反应谱特征周期为0.35s。近场区范围内近代未记录到6级以上地震，地震活动相对较弱，地壳基本稳定。

    - 地基岩土物理力学性质分析与评价

### 3.5.2.1原位测试

本次勘察在场地内粉质黏土④2进行了现场标准贯入试验，在圆砾土⑤、强风化泥质粉砂岩⑥1、强风化板岩⑦1中进行重型圆锥动力触探试验，各岩层土的原位测试成果统计表见下表。

| 指 标 地 层 | 标准贯入试验锤击实测击数N (击) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统计频数 | 范 围 值 |  |  | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 修正系数 | 标准值 |
| 淤泥② | 22 | 1 | ～ | 2 | 1.3 | 0.473 | 0.360 | 0.866 | 1.1 |
| 人工填土③ | 102 | 2 | ～ | 4 | 2.3 | 0.466 | 0.206 | 0.965 | 2.2 |
| 粉质黏土④ | 107 | 14 | ～ | 17 | 14.8 | 0.613 | 0.041 | 0.993 | 14.7 |
| 粉质黏土⑤ | 22 | 7 | ～ | 11 | 8.2 | 1.415 | 0.173 | 0.936 | 7.7 |
| 细砂⑥ | 23 | 11 | ～ | 13 | 11.5 | 0.615 | 0.054 | 0.980 | 11.2 |
| 粗砂⑦ | 58 | 13 | ～ | 17 | 14.6 | 0.839 | 0.057 | 0.987 | 14.4 |

γs=1±1.704n+4.678n2δ注：（1）表中修正系数                          ，式中正负号按不利组合考虑；（2）标准贯入试验未进行杆长修正。

重型圆锥动力触探试验成果统计表

| 岩土名称 | 统计 个数 | 最小值（击） | 最大值（击） | 平均值（击） | 标准差 | 变异 系数 | 统计修正系数 | 标准值（击） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆砾⑧ | 245 | 11.1 | 18.6 | 14.0 | 1.528 | 0.109 | 0.988 | 13.9 |
| 强风化泥质粉沙岩⑩ | 580 | 10.8 | 19 | 14.1 | 1.407 | 0.100 | 0.993 | 14.0 |

γs=1±1.704n+4.678n2δ注：（1）表中修正系数                       ，式中正负号按不利组合考虑；（2）重型动力触探试验已进行杆长修正。

### 3.5.2.2室内岩、土样试验

本次勘察过程中，已施工钻孔中取原状土样379件、扰动土试样188件；采取岩样56组，地下水28组，地表水2件，土腐蚀性并进行了室内试验，经计算及综合分析，将各岩、土层的主要理力学性质统计结果见下表；

土的物理力学指标数理统计表

| 岩土名称 | 统计指标 | 含水量W | 天 然 密 度 ρ | 比重GS | 孔隙比e | 液性指数IL | 塑性指数IP | 压缩系数al-2 | 压缩模量Es | 内摩擦角(ф) | 内聚力(C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | g/cm3 |  |  |  | % | MPa-1 | MPa | ° | kPa |
| 淤泥② | 统计组数 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | 最大值 | 50.4 | 1.59 | 2.69 | 1.498 | 1.01 | 11.2 | 0.92 | 2.01 | 5.7 | 10 |
|  | 最小值 | 55.2 | 1.66 | 2.73 | 1.576 | 1.09 | 13.6 | 1.21 | 2.76 | 8.7 | 15 |
|  | 平均值 | 52.5 | 1.63 | 2.71 | 1.544 | 1.05 | 12.4 | 1.00 | 2.54 | 7.3 | 12 |
|  | 标准差 | 1.261 | 0.01 | 0.011 | 0.026 | 0.024 | 0.723 | 0.067 | 0.197 | 0.938 | 1.252 |
|  | 变异系数 | 0.024 | 0.01 | 0.004 | 0.017 | 0.023 | 0.058 | 0.067 | 0.077 | 0.128 | 0.100 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.957 | 0.966 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.031 | 12.063 |
| 人工填土③ | 统计组数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  | 最大值 | 23.9 | 1.88 | 2.69 | 0.710 | 0.27 | 10.8 | 0.27 | 4.32 | 9.6 | 11 |
|  | 最小值 | 29.6 | 1.98 | 2.74 | 0.861 | 0.53 | 14.2 | 0.41 | 6.32 | 20.6 | 29 |
|  | 平均值 | 26.4 | 1.93 | 2.71 | 0.777 | 0.35 | 12.2 | 0.33 | 5.29 | 15.8 | 20 |
|  | 标准差 | 1.273 | 0.02 | 0.013 | 0.032 | 0.054 | 0.831 | 0.030 | 0.423 | 2.908 | 3.668 |
|  | 变异系数 | 0.048 | 0.01 | 0.005 | 0.041 | 0.153 | 0.068 | 0.091 | 0.080 | 0.184 | 0.187 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.961 | 0.960 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15.205 | 18.808 |
| 粉质黏土④ | 统计组数 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
|  | 最大值 | 21.4 | 1.93 | 2.69 | 0.655 | 0.12 | 11.4 | 0.21 | 5.49 | 15.8 | 30 |
|  | 最小值 | 29.2 | 2.01 | 2.75 | 0.800 | 0.49 | 15.7 | 0.32 | 8.17 | 24.7 | 46 |
|  | 平均值 | 25.7 | 1.97 | 2.72 | 0.738 | 0.28 | 13.7 | 0.24 | 7.05 | 20.8 | 39 |
|  | 标准差 | 1.508 | 0.01 | 0.012 | 0.028 | 0.075 | 1.102 | 0.021 | 0.522 | 1.774 | 3.897 |
|  | 变异系数 | 0.059 | 0.01 | 0.004 | 0.038 | 0.266 | 0.081 | 0.088 | 0.074 | 0.085 | 0.099 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.988 | 0.986 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20.545 | 38.744 |
| 粉质黏土⑤ | 统计组数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | 最大值 | 23.4 | 1.87 | 2.71 | 0.725 | 0.26 | 11.9 | 0.26 | 5.19 | 11.4 | 23 |
|  | 最小值 | 32.4 | 1.98 | 2.74 | 0.919 | 0.72 | 15.3 | 0.35 | 6.71 | 21.5 | 32 |
|  | 平均值 | 27.9 | 1.94 | 2.72 | 0.798 | 0.48 | 13.4 | 0.30 | 5.90 | 15.0 | 26 |
|  | 标准差 | 2.488 | 0.03 | 0.010 | 0.057 | 0.144 | 1.024 | 0.023 | 0.392 | 2.807 | 1.999 |
|  | 变异系数 | 0.089 | 0.02 | 0.004 | 0.071 | 0.301 | 0.076 | 0.077 | 0.066 | 0.187 | 0.077 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.939 | 0.975 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.126 | 25.416 |
| 粉质黏土⑨ | 统计组数 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
|  | 最大值 | 19.7 | 1.96 | 2.70 | 0.626 | 0.04 | 11.2 | 0.17 | 7.56 | 14.7 | 32 |
|  | 最小值 | 25.5 | 2.02 | 2.75 | 0.739 | 0.28 | 16.2 | 0.22 | 9.46 | 26.6 | 57 |
|  | 平均值 | 22.2 | 1.99 | 2.73 | 0.677 | 0.12 | 13.6 | 0.20 | 8.39 | 22.9 | 43 |
|  | 标准差 | 1.205 | 0.01 | 0.010 | 0.023 | 0.039 | 1.244 | 0.011 | 0.376 | 2.116 | 5.178 |
|  | 变异系数 | 0.054 | 0.01 | 0.004 | 0.034 | 0.320 | 0.091 | 0.053 | 0.045 | 0.093 | 0.119 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.987 | 0.983 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | 22.561 | 42.710 |

γs=1±1.704n+4.678n2δ注：（1）表中修正系数                       ，式中正负号按不利组合考虑；

岩石基本性质成果统计表

| 名称 | 项目 | 样本(组) | 范围值 | 平均值 (MPa) | 标准差 | 变异 系数 | 统计修正系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中风化泥质粉砂岩⑪ | 天然 抗压强度 | 56 | 3.92~4.87 | 4.35 | 0.247 | 0.057 | 0.987 | 4.30 |

    - 路基工程地质评价

3.5.3.1岩土力学性能

场地地貌单元属剥蚀残丘及冲沟地貌，主要为坡地、稻田、水田等，道路沿线的地形主要为丘陵和平原，地形地势较为平缓。揭露地层工程特性分析如下：

第②层淤泥(Q4l):为第四系湖积，软塑，主要成分为黏性土。承载力基本容许值fao=60Kpa。工程性能差，不可作为路基持力层，建议进行处理。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为Ⅰ级松土。

第③层人工填土(Q4ml):为第四系新近堆填，松散，稍湿，岩性主要为粉质黏土、碎石及建筑垃圾等，未完成自重固结。承载力基本容许值fao=120Kpa。工程性能差，不经处理不可作为路基持力层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为Ⅰ级松土。

第④层粉质黏土（Qal）：冲积形成，可塑～硬塑状。承载力基本容许值fao=180Kpa。工程性能较好，可作为路基持力层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为II级普通土。

第⑤层粉质黏土(Qal)：冲积形成，可塑状。承载力基本容许值fao=140Kpa。工程性能较好，可作为路基持力层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为II级普通土。

第⑥层细砂(Qal)：冲积形成，稍密。承载力基本容许值fao=100Kpa。工程性能较好，可作为路基持力层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为II级普通土。

第⑦层粗砂(Qal)：冲积形成，稍密～中密状。承载力基本容许值fao=150Kpa。工程性能较好，可作为路基持力层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为II级普通土。

第⑧层圆砾(Qal)：冲积形成，中密状。承载力基本容许值fao=300Kpa。工程性能较好，可作为路基持力层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为II级普通土。

第⑨层黏土(Qel)：残积形成，硬塑状。承载力基本容许值fao=220Kpa。工程性能较好，可作为路基持力层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为II级普通土。

第⑩层强风化泥质粉砂岩（K）：为白垩系风化岩层，泥质结构，块状构造，岩体破碎，岩芯呈块状、碎块状。风化裂隙很发育，镐可挖动，岩体基本质量等级为V级。承载力基本容许值fao=300Kpa。可作为路基的持力层及路基持力层的下卧层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为Ⅳ级软石。

第⑪层中风化泥质粉砂岩（K）：为白垩系中风化岩层，泥质结构，中厚层构造，岩体较为完整，岩芯呈柱状。岩体基本质量等级为Ⅳ级。承载力基本容许值fao=1000Kpa。工程性能好。可作为路基持力层的下卧层。按《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J，路基土、石等级为Ⅳ级软石。

3.5.3.2道路路基及持力层选择

场地内，人工填土③为人工回填形成，松散或未完成自重固结，不宜直接作为路基持力层，淤泥②为软塑--流塑状，亦不宜直接作为路基持力层。粉质黏土④、粉质黏土⑤、细砂⑥、粗砂⑦、圆砾⑧、粉质黏土⑨、强风化泥质粉砂岩⑩和中风化泥质粉砂岩⑪，都可直接作路基持力层，但应注意粉质黏土⑨、强风化泥质粉砂岩⑩和中风化泥质粉砂岩⑪有见水易软化等特点。

### 3.5.3.3路基干湿类型

根据《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)，土层含水量、水位及路基干湿状态的分界稠度（路床顶面以下80cm深度内的平均稠度）及表4.2.1-2：拟建场地沿线路段均为过湿类型。

  - 建筑材料

由于暂未确定本工程料场位置，因此本次勘察未包括料场勘察。

    - 土料

拟建场地区为湘江冲积阶地，覆盖层为第四系冲积层、白垩系泥质粉砂岩，设计±.000与现场地坪标高基本一致，故基本不需要黏性土回填。根据场地平整方案，建议采用边挖边填方式，回填土料充分利用现场现有土料，建议对现场现有土料分层夯实，确保填料的密实度。

    - 砂石

工程所用机制砂可在汨罗江砂石场购买，运距约5km。

    - 水

本公路工程沿沟展布，区段内工厂、矿山较少，溪水基本未受污染，但溪流水量随季节变化，取水可采用溪水及自来水，亦可在办理合法用水手续后在附近友谊河中抽取。

  - 结论与建议

1 根据本次勘察，拟建场地工程地质条件和水文地质条件适宜拟建项目的建设。

2根据本次勘察结果、已有研究资料、中国地震局《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2015)及《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013)，场区地震设防烈度为Ⅵ度区，地震动峰加速度值a=0.10g，设计地震分区为第一组，地震动反应谱特征周期为0.45s。

根据本次勘察结果，依照《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013)的有关规定，结合当地经验及周边地区地质情况判定：拟建场地内场地土类型为中软土、中硬土，据拟建场地内钻探结果，本区域覆盖层厚度小于20m，拟建场地类别为Ⅱ类。

3根据本次勘察，依据《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-2011）判断，拟建场地环境类型为Ⅱ类，具有干湿交替作用，场地地表水及土对砼结构及钢筋砼结构中的钢筋具微腐蚀性。

4根据本次地质勘察成果、区域地质资料及野外地质调绘，沿线未发现滑坡、泥石流等不良地质，不良地质主要为溶洞及地面塌陷。

5根据本次勘察，沿线特殊性岩土主要为填土及种植土，根据外业调查和各地貌单元内的土样实验结果，判定本项目内无高液限土。另外，根据调查，工程沿线池塘、河沟、水田中零星分布有淤泥，为软土。人工填土的厚度一般不大，施工时可以机械压实或清挖换填，对局部较高的区域路基开挖厚将形成3~10m的边坡，由于场地开阔，可进行放坡+挂网+土钉支护；种植土分布于农田及果园范围内，层厚较薄，施工时可以机械压实或清挖换填；地表软土主要分布在池塘、河沟、水田中，长期淤积、冲洪淤积形成的软土。软土分布范围不大，厚度不一，软土主要为软～可塑状粉质黏土、黏土，呈灰～灰黑色、浅灰色。软土层孔隙比大，天然含水量高，具有高压缩性，物理力学性质差，地基承载力较低，一般采用挖除换填，换填材料为碎石。

6根据区域地质资料，该区新构造运动以间歇性整体抬升为主，以致发育多级夷平面和河流阶地。

7沿线未发现滑坡、泥石流、采空区、等不良地质作用，岩溶、地面沉陷及特殊性岩土对路线的有一定影响，但均可以进行处理解决，总体而言，场地稳定性和适宜性满足公路建设。

8根据本次勘察，拟建的桥梁桥址区内工程地质条件相对较简单，中风化岩层厚度较大，工程性能较好，水文地质条件简单，富水量较小，场区内的整体稳定性较好，适宜建桥。

9 公路建设对环境有一定的影响及破坏，要把环保贯穿于设计、施工全过程中。

10拟建场地内分布有友谊河水量受季节性影响较大，施工时应合理安排时间，大开挖施工应避开春夏丰水季节。基槽、基坑开挖可采用集水明排的方法。

11施工前应准确查明场地内地下天然气管道、高压电缆、国防光缆、自来水管及污水管等的具体走向及分布范围，并做好保护或提前迁移工作，以保证施工的安全顺利进行和管线的正常使用，避免造成损失。

12沿线未发现深埋（古）墓穴、防空洞、孤石等埋藏物，由于拟建线路较长，局部地段可能存在埋藏的河道和沟浜未能在钻孔中揭露，另外，场地内岩层风化不均匀，在施工开挖时如果发现异常情况请及时通知设计人员现场确认。

- 桥梁工程设计

  - 桥梁总体设计

由于荣家路、工农路及高泉南路交叉口识别性差，道路系统混乱，通行性能弱，存在较大的安全隐患，且道路两侧商业地块独立性大，不利于整个地块开发利用。按照规划调整的总体设计，荣家路道路起点西接高泉路，自西向东跨越新建河堤、友谊河，最后接顺现状旧荣家路，道路全长约283m。改道后的荣家路交通改善明显，交通秩序清晰，通行性明显增强，道路北侧商业地块经规划重新组合，地块价值较大提升。

荣家路改造平面示意图

根据总体设计，为保证堤岸两侧骑、步道的连贯性，及交通安全，在现状荣家路旧桥北侧新建荣家路车行及人行中桥，实行人车分流：车行桥双向4车道（双向2机动车道+双向2非机动车道），桥宽13m，不设人行道；人行桥桥宽28m~33m，带状布置于车行桥桥底，桥头两端衔接东西两侧。车行桥上跨改造后的友谊河（改造后河涌上口宽度约为67.6m）及西岸人（骑）行道，东岸与堤岸路及消防通道平交，桥梁中心里程RJ +149.00，平面位于直线及圆曲线段道路上，小里程方向至RJ+113.077处竖向设单向1.0%纵坡，RJ+113.077至大里程方向处竖向设单向3.6%纵坡。为保证荣家路中桥新建期间堤岸两侧交通的连续性，新建桥梁运营后拆除旧桥。

前期收集到的相关水文资料及现场调查资料，友谊河在桥梁上游设置水坝（鲁师坝和高泉坝），河流两侧堤岸按20年一遇洪水位标高设计，故其上跨新建桥梁也按20年一遇洪水位标高进行设计，河涌无通航要求。新建桥梁墩台基础与友谊河堤防规划边线（堤岸内、外侧边坡）关系需满足河涌行洪泄洪要求。

新建荣家路中桥桥型平面布置图（尺寸单位：m）

新建车行桥为5×20m 现浇钢筋砼箱型连续梁（防撞墙外挂立体绿化装饰），桥长100m，墩台轴线与规划河涌中心线平行；新建人行桥为5.6m+6×10m现浇实心板，桥长65.6m，墩梁固结，桥面标高为35.95m，桥头两端衔接东西两侧。

车行桥横断面按双向四车道实施，断面组成为：0.5m（防撞墙，外挂花槽）+2.5m（非机动车道）+7.0m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+0.5m（防撞墙，外挂花槽）=13.0m；人行桥断面组成为：0.25m（栏杆）+27.5~32.5m（人行道））+0.25m（栏杆）=28.0~33.0m。

桥梁横断面设计考虑的因素为：

1、新建荣家路实行人车分流，保证堤岸两侧骑、步道的连贯性，及交通安全；

2、由于上跨车行桥桥下净空受限，不宜使用大跨、变高桥型，采用防撞墙外挂立体绿化提升此处节点工程景观效果，同时减小车行桥结构横向宽度，降低工程造价。

  - 桥梁结构设计

    - 上部结构

车行桥上部结构采用5×20m 现浇普通钢筋砼箱型连续梁，桥梁总长100m，桥面宽度13.0m，用斜腹板单箱双室断面，悬臂长度均为2.5m，底宽8.0m，箱梁梁高1.2m，腹板斜率1：2.5。桥面顶板与桥面等宽，厚20cm，底板厚20~40cm，翼缘根部厚度45cm，端部厚15cm。箱梁中腹板厚度由跨中的35cm在1/4跨处渐变到支点的45cm；箱梁边腹板厚度由跨中的45cm在1/4跨处渐变到支点的60cm。桥面横坡通过箱梁整体斜置形成，顶底板保持平行。箱梁在桥台位置设1.2m宽端横梁，桥墩设置2.0m宽中横梁，横桥向均布置2个盆式支座。桥台处设80型毛勒式伸缩缝。

人行桥上部结构采用5.6m+6×10m现浇普通钢筋砼实心板，桥梁总长65.6m，桥面宽度28~33m，矩形断面，梁高45cm。现浇实心板在桥台位置设0.8m宽端横梁，桥墩设置1.9m宽中横梁，墩梁固结，在桥台处设板式橡胶。桥台处设U型镀锌铁皮伸缩缝。

    - 下部结构

车行桥桥墩采用墩顶略微外倾的双柱式墩，桥墩横桥向墩柱中心距4.0m，墩身断面为马蹄形断面，横桥向宽1.2m，顺桥向厚1.2m，墩顶设钢筋混凝土系梁，基础采用2Φ1.5m桩基础，墩与桩通过2m厚承台过渡。桥台采用薄壁式桥台，基础采用6Φ1.2m钻孔灌注桩基础，台后设有半埋整体式搭板，纵向长8m，末端设置一道横向枕梁，搭板与台背之间布设竖直锚栓，搭板下采用水稳砂石铺筑路基。

人行桥采用台帽式桥台，台身厚0.5m，帽梁宽1.4m，高1.5m。台后为路基填土,台侧采用填土锥坡,锥坡坡度为1:1.5~1:2。中墩与上部实心板固接，截面为直径100cm的圆柱。西（东）侧桥台基础采用6（2）根φ1.2m钻孔灌注桩基础。

荣家路车行桥桥墩横断面图（尺寸单位：cm）

荣家路车行桥桥台横断面图（尺寸单位：cm）

施工车行桥及人行桥不与旧桥冲突的下部结构

搭设人行桥现浇支架、安装主梁模板，并预压

荣家路人行桥桥墩横断面图（尺寸单位：cm）

荣家路人行桥桥台横断面图（尺寸单位：cm）

  - 施工工艺及顺序

搭设车行桥现浇支架、安装主梁模板，并预压

浇筑车行桥现浇梁砼

绑扎车行桥上部结构钢筋

拆除现浇支架模

施工车行桥桥面系及附属结构

运营新建车行桥，拆除旧桥

施工人行桥剩余下部结构

绑扎人行桥上部结构钢筋、浇筑人行桥现浇梁砼

施工人行桥桥面系及附属结构

拆除现浇支架模

- 桥梁附属工程设计

  - 栏杆

车行道防撞墙采用《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）中的F型混凝土防撞墙，防撞等级为SS级，高度为100cm（以桥面起计）。防撞墙墙底设滴水槽，使桥梁外立面更加平顺、整洁、美观。

人行桥栏杆采用自重小、强度高、造型美观的钢结构栏杆。

  - 桥面铺装与防水

车行桥桥面铺装采用10cm厚沥青砼铺装，沥青砼铺装层与结构层之间设1.5mm厚聚氨酯防水涂料。

人行桥桥面铺装采用2cm天然石材桥面铺装，铺装层与结构表面之间设置防水层。

  - 桥面排水

车行桥桥面设横、纵坡，桥面排水通过防撞墙上的收水口汇集雨水排入主梁下的排水纵管，利用桥梁纵坡排至两岸桥墩上的落水管内，再排入市政雨水管网。

人行桥桥面排水采用桥梁横坡自由排水。

  - 桥梁支座

车行桥现浇箱梁采用盆式橡胶支座；人行桥现浇板梁采用板式橡胶支座。

  - 伸缩缝

车行桥桥台伸缩缝均采用毛勒式伸缩缝，其伸缩量为80mm；人行桥桥台采用简易伸缩缝。在设置伸缩缝处，防撞墙（人行道栏杆）与桥面铺装均要断开，必须清除伸缩缝空隙处的所有杂物及垃圾,保证按设计缝宽数值设置。

- 主要工程材料

  - 混凝土

现浇箱（板）梁、防震挡块：C40；

伸缩缝后浇带：CF40钢纤维混凝土；

桥墩、桥台、台帽、承台、桥梁护栏、支座垫石：C35；

搭板：C30；

桩基：C30（水下）；

垫层：C15。

混凝土质量标准应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的规定。

  - 普通钢筋

HPB300钢筋：fsd= fsd’ =270MPa；质量标准应符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2008）的规定。

HRB400钢筋：fsd= fsd’= 330MPa；质量标准应符合《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2007）的规定。

  - 钢材

钢栏杆、伸缩缝、外挂花槽：Q235B，其质量标准应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的规定。钢栏杆、伸缩缝预埋钢板、钢材紧固件等均进行热浸镀锌处理，含锌量：钢材紧固件350g/m2，其余为600g/m2。

钢材焊接应采用符合要求的焊条或焊丝。

  - 其它材料

a、伸缩缝材料性能及安装要求应符合《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT T 327-2016)的规定，不允许使用再生胶或粉碎的硫化橡胶。

b、桥面铺装：

车行道：细粒式改性沥青砼(AC-13C)、中粒式沥青砼 (AC-20C)；沥青砼技术指标与道路工程路面结构的沥青材料技术指标相同。

人行桥铺装：天然石材桥面铺装。

c、防水层：桥梁结构顶板顶面涂装1.5mm厚聚氨酯防水涂料，质量标准应符合《道桥用防水涂料》（JC/T 975-2005）。

d、支座：车行桥支座采用减隔震球形GPZ系列支座，应符合《公路桥梁盆式橡胶支座》（JT391）的要求，产品有关质量认证、生产批准文号需报设计单位存档并认可；板式橡胶支座质量标准应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2004）规定。

e、其他材料应符合相关行业标准与国家标准。

- 桥梁耐久性设计措施

本工程桥梁设计基准期为100年，使用环境为Ⅱ类环境。

（1）混凝土强度等级、水胶比必须满足Ⅱ类环境条件的基本要求。

混凝土强度等级与水胶比要求

| 构件名称 | 环境作用等级 | 混凝土强度等级 | 最大水胶比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向梁体 | C | C40 | 0.45 |
| 桥台台身、 桥梁护栏等 | C | C35 | 0.45 |
| 桥台台帽 | B | C35 | 0.55 |
| 桩基础 | A | C30 | 0.55 |

（2）重点保证混凝土质量并采取专门措施的内容有：混凝土保护层厚度及钢筋定位的准确性，结构表层混凝土的振捣密实与均匀性，混凝土的良好保护，混凝土早期裂缝的控制。

（3）对于桥梁台帽以上的钢筋混凝土及预应力混凝土结构，地面以上混凝土构件，应考虑构件暴露在大气环境中，受日晒、雨淋、废气等环境影响，混凝土材料应控制其最小强度等级，胶凝材料含量应大于300kg/m³，用水量与胶凝材料总量比应为0.45。

（4）骨料要求：质地均匀坚固，粒形和级配良好、吸水率低、空隙率小。粗骨料的压碎指标不大于7％，吸水率不大于2％，针、片状颗粒不宜超过5％。

（5）各种外加剂应有厂商提供的推荐含量与相应减水率、主要成分（包括复配组分）的化学名称、氯离子含量、水溶性钠盐含量、含碱量以及施工中必要的注意事项如超量或欠量使用时的有害影响、掺和方法和成功的使用证明等。

（6）桩基础采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，水灰比0.60，最少水泥用量360kg/m³，C3A<8。

（7）混凝土总含碱量不宜超过3.0kg/m³。

（8）混凝土拌合料中各种原材料引入的水溶氯离子总量，对一般环境下处于潮湿和干湿交替环境条件的钢筋混凝土，应不超过胶凝材料重的0.2%；如不受潮湿，则不超过0.3%。对于海水、除冰盐和其他氯盐环境下的钢筋混凝土，应不超过胶凝材料重的0.1%。预应力混凝土拌和物中的水溶氯离子总量则不应超过胶凝材料重的0.06%。

（9）隔绝或减轻环境因素对混凝土的作用，采用防水涂料，加强沉降缝、施工缝的构造设置；

（10）控制混凝土裂缝宽度：结构裂缝宽度控制值，除严格按照国家有关规定设计外，还应考虑桥梁实际交通量、荷载情况，并结合以往工程经验进行控制。

（11）为钢筋提供足够厚度的混凝土保护层，钢筋的混凝土保护层厚度必须符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018第9.1条规定和设计图纸要求，图纸中所指钢筋保护层为钢筋外缘至混凝土表面的距离，保护层厚度施工的负允差为0mm。

- 桥梁抗震设计

汨罗市抗震设防烈度为7度，本地区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.10g，特征周期为0.35s。桥梁抗震设防分类为丙类，桥梁抗震设计方法分类为C类。为防止或减轻震害，提高结构抗震能力，加强抗震措施：

采取加密箍筋的方式加强柱顶和桩顶的抗剪能力。

（1）桥台采用整体浇筑的钢筋混凝土结构；同时在桩基与桥台等各连接部位均加强配筋，确保构件的整体性和延性。

（2）桥台顶面均设足够的纵向宽度，以防止地震作用下纵向落梁。另外，在桥台和上部构造之间设置钢筋混凝土横向限位挡块，防止地震作用下横向位移过大引起落梁。

（3）在桥台背墙与梁端间还设置橡胶垫块，以缓和水平地震荷载的冲击。

- 施工注意事项

（1）施工时除严格遵守中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》的有关要求。同时，施工前应认真阅读各具体设计图纸，领会设计意图，并采取必要的复核措施。

（2）桥梁受竖曲线和超高影响，结构标高控制，施工时注意按道路完成面标高复核主梁结构面标高。

  - 材料

1、混凝土：

必须仔细研究确定施工工艺和选用的材料，进行混凝土最佳配合比设计与试验，控制质量，控制标准和检测方法，并严格执行；为保证全桥颜色的一致，建议采用同一厂家同一品牌的水泥。

2、钢材：

普通钢筋、钢材、预应力钢材和锚具应按设计技术指标进行购货，并按照中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》有关要求，进行严格验收和检验。

3、所有直接购买厂家的产品，如支座、普通钢筋等应符合设计及有关规范要求，并且为成套产品。

  - 现浇箱梁部分

有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量标准，除按《公路桥涵施工技术规范》（JTGT F50-2011）有关条文办理外，还应特别注意以下事项：

    - 地基处理

1、基坑回填必须分层夯实，软土必须挖除换填，确保支架地基无软弱点。

2、地基采用C15砼硬化处理，并设置排水横坡。

3、两侧设置纵向排水沟，坡度按地基纵坡设置。如积水无法排出时，开挖集水井用水泵及时将场地积水排出施工场地外。

    - 支架

1、支架搭设前需严格按照施工方案进行放线定好立杆位置。

2、支架立杆的搭设必须竖直，不得倾斜，立杆底座钢板必须与砼基础紧密接触，不得悬空。

3、严格进行扣件质量检验：不得有裂缝、变形，螺栓不得滑丝。扣件应保证与钢管扣紧时接触良好，扣件表面应进行防锈处理。

4、扣件连接必须拧紧，对其进行抽查，以保证脚手架的节点具有必要的刚性和承受荷载的能力。

5、浇筑前再次检查支架钢管与下部钢板、地基的结合紧密情况，以及其与方木及模板的结合情况，并及时予以调整。

6、支架预压

考虑梁体自重、地面下沉及支架的弹性和非弹性变形等因素影响，粗略调整好底模标高后进行配载预压，配载可以考虑用砂袋，加载重量不得小于1.2倍的梁体自重+施工荷载。

预压时间根据地质情况、梁体重量、支架类型等进行现场预压试验确定，以支架不再出现沉降为度，一般要求至少预压时间为2—3 d。支架的变形及地基压缩量主要考虑以下因素：（1）箱梁自重产生的弹性变形量； （2）支架弹性压缩量； （3）支架与方木、方木与模板、支架与枕木之间的非弹性压缩量；（4）支架基础地基的弹性压缩量； （5）支架基础地基的非弹性压缩量。

通过预压施工，可以消除(1)(5)的影响，则在底模安装时，其预拱度的设置按(1)(2)(4)合计计算，在模板的高程控制时加入预拱度数值。对于预应力钢筋混凝土连续箱梁，考虑到张拉时起拱，预拱度的设置要适当减小预拱度。

支架拆除的顺序为：先拆除每跨中间部分，然后由中间向两边(支座处)对称拆除，使箱梁逐渐受力，避免产生裂纹。

    - 模板

1、模板铺设必须平整，严格控制大面积平整度和同一平面上相邻两块模板在接缝处的错台高差。

2、相邻模板之间的接缝必须紧密，接缝的最大缝隙不得超过2㎜。相邻模板之间的缝隙不得填塞水泥浆和腻子灰，防止浇筑砼后水泥浆和腻子灰反映在砼上影响结构的外观。为防止漏浆，可在缝隙处填塞海绵条或双面胶带。

3、模板纵向、横向的接缝必须一条直线，不可错开。在浇筑砼前，必须将模板上的灰尘、泥沙、钢筋锈迹以及其它杂物清除冲洗干净。

4、预压后对底模板作相应调整，调整后的底板设置出计算的弹性变形量和预留拱度。弹性变形量的设置按直线考虑，预留拱度的设置按抛物线设置（跨中点为最高值）。

    - 钢筋

1、如钢筋相互干扰，以普通钢筋让预应力筋，横向让纵向主筋为原则进行钢筋调整。

2、应在钢筋与模板间设置垫块，垫块应与钢筋扎紧，按梅花型布置并相互错开。

    - 混凝土

1、混凝土浇筑前应对支架、模板和预埋件进行认真检查，清除模板内的杂物，并用清水对模板进行认真冲洗。为防止混凝土本身的收缩及施工时间较长，混凝土中应掺入缓凝剂。浇筑过程中底板后肋板用插入式振捣器振捣，顶板部分用平板式振动器振捣。箱梁砼浇注前，必须对支架体系的安全性进行全面检查，经自检和监理检查确认后，方可进行浇筑。浇筑过程中必须派专人看管支架及底、腹模板，以防止出现漏浆、模板变形、跑模或支架变形现象时及时采取措施进行补救。

2、现浇箱梁属大面积大方量浇筑，所以应密切关注天气情况，尽量避开下雨等不利因素影响造成不必要的损失；准备一定数量的彩条布或土工布等物，以备天气突然变化时进行及时覆盖。

3、箱梁混凝土浇筑分三批前后平行作业。第一批浇筑底板，当底板浇筑有1.5m长度后，合上内模底板，固好组合“#”字架，合上内模顶板，紧跟着第二批浇筑腹板，当腹板浇筑长度达1.5m后开始第三批浇筑顶板及翼板，就这样保持三批浇筑相隔有1.5m以上的平行作业。混凝土浇筑应按顺序、一定的厚度和方向分层进行，分层厚度为30cm，必须注意在下层混凝土初凝或重塑前浇筑完上层混凝土。上下层同时浇筑时，上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。振捣采用插入式振动棒，移动间距不应超过振动棒作用半径的1.5倍，并与侧模保持5~10cm的距离。振捣时插入下层混凝土5~10cm，每一处振完后应徐徐提出振动棒。振捣时避免振动棒模板，钢筋等;对每一振动部位必须振到该部位混凝土密实为止，也就是混凝土停止下沉，不再冒气泡，表面呈现平坦、泛浆。在浇筑过程中应安排各工种检查钢筋、支架及模板的变化，遇到情况及时处理。混凝土浇筑顺序为:底板、腹板→顶板、翼板。
浇筑时需注意在每跨的1/4处留出1.2m(横向)×0.5m(纵向)的人孔，待内模拆出补上钢筋后，用铁丝吊住底板，补上人孔混凝土的浇筑。
混凝土采用强制式搅拌机拌制，泵送入模。为防止内模移位，采取对称平衡浇筑。砼振捣用插入式振捣器。混凝土原材料和外加剂选用、配合比设计均须符合混凝土的施工技术规范的要求，以保证梁体质量。

4、养生

在梁体混凝土浇筑完毕后，梁顶抹面须按设计要求形成横坡，注意梁面横坡的方向，并于混凝土初凝时对梁顶进行拉毛。箱梁收浆后及时用湿土工布覆盖并洒水养生，避免日光直接照射，并做好防风降温工作。养生工作设专人负责，作到细水长浇，保持混凝土表面呈充分湿润状态，防止混凝土产生收缩裂纹，连续洒水养护时间7天。洒水养生要注意排水，不要浸泡支架基础，以防造成支架下沉。用于控制拆模，落架的混凝土强度试压块放置在箱梁室内，与之同条件进行养生。在养护期内，严禁利用桥面作为施工场地或堆放原材料。

    - 其他

1、所有混凝土浇筑后均需进行保湿养护。预制梁拆模时梁体混凝土芯部与表层、箱内与箱外、表层与环境温度差均不宜大于15℃，气温急剧变化时不宜拆模。

2、箱梁施工中钢筋的连接方式：如设计图纸中未说明，钢筋直径≥12mm时，钢筋连接应采用焊接，钢筋直径＜12mm时，钢筋连接可采用绑扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规范》JTGT F50-2011的有关规定严格执行。

  - 下部结构

施工前应全面复查各桩基坐标，墩、台等各控制点高程，经确认无误后方可进行施工，桩位应严格按桩位平面图放样。施工时应注意各墩台处支座的布置情况，确保支座位置、规格准确无误。

（1）桩基

①施工单位在桩基施工前应先按管线迁移方案，综合协调施工顺序，妥善安置现有管线，复测纵、横间距以及跨度、坐标，确保桩位准确无误。

②由于拆迁等问题未全部完成地质钻探的，待场地围闭许可后，应先进行地质钻探，以确定设计桩长。

③当地面道路需进行地基处理时，桥梁桩基施工必须在桥下或桥头影响范围内地的道路地基处理完成并沉降稳定后方可进行。

④在实施管线迁移或保护后，桩基钻孔前仍应探明桩孔深度范围是否有其它地下管线，人工探桩深度不小于3m。遇到地下管线时应将管线情况（管线性质、管径、管材、走向、埋深等）以书面形式，经监理确认后，会知设计单位进行调整。同一台帽、同一联结构全部桩基均探孔完成，确认在台帽范围内无地下管线方可开钻。

⑤为防止护壁泥浆侵入桩体而削弱断面，并影响桩基施工质量，桩基施工时要求钻孔直径不得小于设计桩径，禁止采用小直径钻机通过扩孔方法形成桩基的方式。

⑥施工钻孔的同时做好地质层面记录，如发现地质情况与钻孔资料相差较大时，应及时与设计单位联系，协调处理。

⑦浇筑桩基混凝土，尤其是水下砼时，应保证导管埋入混凝土有足够的深度，并要连续进行，避免发生断桩事故，并防止孔壁坍塌事故发生。

⑧桩基在成孔和清孔后应进行质量检查，其技术指标（孔的中心位置、孔径、倾斜度、孔深、孔内沉淀土厚度、清孔后泥浆指标等）符合设计要求及《公路桥涵施工规范》的质量标准。

⑨本项目桩基均按嵌岩桩进行设计，嵌岩深度应满足设计要求。对无地质资料或地质资料不准确的桩基，可按以下原则终孔：

a、对按嵌岩桩设计的桩基础嵌岩深度原则规定：桩基础完整嵌入中/微风化岩的深度不小于2倍桩直径，桩端完整持力层的不少于3倍桩直径。

b、施工单位钻机进入岩层后应及时提取渣样，原则上全风化、强风化每1m进尺取渣样一次，进入中/微风化每0.5m进尺取渣样一次。

c、施工单位钻机进入持力层（中/微风化）后应立即通知监理单位，会同监理单位观察渣样，采用适当的丈量方法确定孔深。

d、施工单位钻桩终孔前应能够取新鲜的渣样，会同监理单位观察确认岩层特性，并与之前取出的渣样进行对照，确认一致。钻桩达到桩基基底标高时，监理单位经过观察认为岩性有异，应及时通知业主、地勘单位到场处理。

e、嵌岩桩终孔原则按设计图要求嵌入岩层，应逐个墩位对照地质断面图，以判断嵌固起点高程，并进行实地抽查。施工时应注意地层变化，在地层变化处均应捞取渣样，特别是在接近桩尖设计高程时，应加大捞取渣样的频率，建议每钻进50cm取样一次，判明岩土性质后记入记录表中，作为终孔依据。记入记录表中并与地质剖面图核对。

⑩桩基终孔要求：a、第一根桩：必须有六个部门(业主、监理、质监、地质、设计、施工)人员在场根据现场桩基记录方可确定终孔；b、其它桩:由监理参照第一根桩的终孔原则，结合本桩地质资料和现场实际桩基记录方可终孔，若有出入，应及时通知设计人员到现场协商解决。

⑾全桥桩基应按质检要求，对一定数量的桩基进行质量检测，数量由质检部门确定。所有桥梁桩基均须埋设钢薄壁声测管，用于超声波检测。

⑿桩基验收应进行桩身完整性检测和承载力检测，检测方法和检测比例由质检单位和工程质量各责任主体共同确定

（2）桥台和支座

①桥台顶面设置支座垫石，由于支座垫石与支座配套，施工支座垫石前应预先完成支座产品采购，将支座实际尺寸与设计文件对应核实，如有不符，应及时通知设计单位调整支座垫石平面尺寸和高度。

②支座垫石顶面必须水平，图中给出了支座垫石厚度及控制点标高，施工支座垫石时应以垫石顶面标高控制。墩顶的支座垫石顶面高程施工前应认真核对无误后，方可施工，在施工墩柱及垫石前，施工方应提交复核以上设计高程的书面资料。并严格按照设计高程设置垫石，以保证桥面高程的准确。

③桥台应采用钢模板，以保证外观质量平滑，无砂眼、边棱分明、线条圆顺。施工中注意新老混凝土结合面的清洗和凿毛，为使全桥颜色一致，宜选用同一厂家的水泥。

④桥台台身垂直度允许偏差不得大于1/1000，且墩身各断面中心位置与设计位置偏差不得大于1cm。

⑤墩身竖向钢筋连接应采用《公路桥涵施工技术规范》规定的连接方式，两节主筋应对准，轴线应一致，连接质量应经检验证明符合要求，具体要求见材料工艺要求。

⑥墩身与台帽连接的第一段龄期差不宜超过5天，建议在台帽上层混凝土初凝后即浇筑墩身下段1～2m混凝土，以减少刚度突变带来的混凝土收缩裂逢。

⑦支座限位挡块空隙宽度必须绝对保证其设计要求数值。

⑧浇筑桥台时，注意预埋垫石、挡块的钢筋，以及用于固定支座的钢板或螺栓。

⑨在架设桥梁上部结构时，尽可能使桥台对称受力，并严格防止对桥台的意外撞击及架梁机械和梁体给予桥台的冲击。应随时进行各已施工构件的位移观测，确保结构安全。

⑩台后填土不得用大型机械推土筑高和填压的方法。台背填土先填所需高度的一半，待上部主体结构施工完成后，再完成余下填土。

（3）其他

①为避免破坏东侧堤岸，主桥5#轴桩基础禁止采用冲孔桩。

②下部结构位于堤岸及迎水坡上，注意保护堤岸安全，施工完后，按原状恢复河道堤岸。

  - 附属工程

（1）防撞墙

①防撞墙结构应在梁体支架拆除后施工；应采用定型钢模板，以保证成型圆顺，不得随意改变防撞墙和路侧石迎撞面的截面形状。

②防撞墙结构施工时注意伸缩缝处缝宽按设计图纸设计的宽度设置，并预留伸缩缝槽口。在断缝或伸缩缝处，应填满橡胶或沥青胶泥等弹性、不透水的材料，不应有松散的砂浆。

③防撞墙采用清水砼，保证浇筑质量完好、尺寸准确、表面平整、线条圆顺。混凝土浇筑前应查阅排水、照明、交通、监控、隔音屏等相关图纸，按要求预埋有关构件。

（2）桥面防水及桥面铺装

①桥面防水施工前应复测桥梁结构顶面标高，如与设计不符，应通知设计、监理、业主等相关单位，商定处理办法后方可进行下道工序施工。

②防水层避免车辆碾压，防水层施工完毕至摊铺沥青混凝土之间的时间差应不大于15天。

③防水层上桥面沥青混凝土的摊铺温度应低于防水涂料的耐热度，桥面铺装施工前应清除结合面上的浮皮、油污并用水冲洗干净。

④桥梁防水层应确保能有效防水，且与桥面现浇层及沥青混凝土铺装层间有足够的粘结强度和剪切强度，防水材料必须具备柔韧性、温度稳定性和耐久性。

⑤沥青桥面铺装施工技术要求应严格按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）有关规定施工和验收，详见第一册《道路工程》。

（3）伸缩缝

①伸缩缝装置应在上部主体结构施工现浇前采购，以核查梁端伸缩缝槽口的尺寸是否满足设计要求，若不满足可及时调整，避免后凿结构。

②需安装伸缩缝的位置，上部结构梁端和搭板端按要求预留槽口，并设置好预埋件。

③伸缩缝安装时按实际温度调整其间隙，在厂家指导下安装。安装前必须清除伸缩缝空隙处的所有杂物及垃圾，绝对保证缝宽数值。

④伸缩装置两侧预留槽混凝土强度在未满足设计要求前不得开放交通。

⑤主梁梁端腹板上、下方各设1块橡胶垫，厚度与结构预留缝宽相同。橡胶垫应与主梁可靠固定。

（4）支座

①支座顶底面均应确保水平，安全标高务必准确。

②安装球型支座的相对滑移面和其它部分用丙酮或酒精擦试干净，安装支座标高应符合设计要求，其四角高差不得大于1毫米。必须采取有效措施，保证各支点的多个支座均匀受力，避免梁体受扭。

②施工完毕后，应及时清理桥梁结构表面残留物，以保证桥梁美观。

③施工完毕后，应及时拆除各种临时设施，疏浚、清运堤防管理用地范围内建筑垃圾，以恢复河防安全。

- 河床及堤岸恢复

（1）桥梁施工完成后，应清理疏通施工场地范围的河道，使其与上下游接顺。

（2）对施工过程中破坏的堤岸，根据堤岸规划或水利部门意见进行恢复，并与新建桥梁的接顺。

- 桩基检测及施工质量验收

  - 桩基检测

所有桥梁桩基均须埋设钢薄壁声测管，用于超声波检测。桩基验收应进行桩身完整性检测和承载力检测，检测方法和检测比例可按以下原则或由质检单位和工程质量各责任主体确定。

检测依据：

①《公路工程基桩动测技术规程》          JTG F81-01-2004。

②《基桩低应变动力检测规程》            JGJ/T93-95。

基桩检测方法及数量：

① 要求有50%基桩采用声波透射法检测，其余基桩均采用动力参数法检测。

② 上述检测不合格的桩必须要做抽芯检验，上述检测合格的桩数量也要取不少于总桩数的10%做抽芯检验，且不得少于5根；当总桩数不大于50根时，抽芯检验数量不得少于3根。

  - 施工质量验收

①执行规范

a、《城镇道路工程施工与质量验收规范》        CJJ 1-2008

b、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》        CJJ 2-2008

c、《公路桥涵施工技术规范》                  JTG/T F50-2011

②各工序应经常进行检验，上道工序验收合格后方可进行下道工序的施工。

③上、下部结构的荷载试验，按国家、行业有关规定及当地质量监督部门的要求执行。

  - 其它

①永久构件中，或不易更换的部件，凡是可能出露的金属材料，均应采取妥善的钝化或防锈处理。

②桥梁在使用过程中应加强管理和养护，按照《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）和《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）执行。

③其它未尽事宜，应严格按照设计图纸和有关现行标准、规范执行。本设计严格执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）有关规定。

- 安全生产技术要求

1、施工单位进场后，应逐一查明工程场区周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、线路（航道、道路）等施工方案需报主管部门审批后方可实施。

2、施工单位应根据《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)、《建筑施工安全规范》（2008年版），结合工程场地的情况、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构、施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

3、施工前，应与有关管线单位，协调好施工安全事宜。

4、凡对地下土层进行开槽、钻孔、地基处理等工序前，需对地面以下3米深度范围进行人工探挖，确认无地下管线后方可施工。

5、高压线下桩机（含钻孔、冲孔、旋挖、搅拌、旋喷、静压、锤击、振冲等各种工艺）及架桥机施工，应复核桩机（或架桥机）设备与高压线的安全距离，并做好防电、防雷措施。

6、高空吊装预制构件，复核运梁车、吊车等设备的平面位置及交通流线布置设计，并应满足周边人员安全的要求。

7、在人流密集工区场所施工，应保持人流交通的通行，并做好防护安全措施。

8、水上施工前应向有关水域管理部门送审施工方案，获批后方可实施。

9、所有水上施工的人员、设备均应配备安全防护装置。

10、水域中的临时施工机械设备，应做好应对水中漂浮物的冲撞以及安全度汛的相关措施。

11、除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。