第八章 技术规格、参数与要求

一、采购项目名称： 岳阳市云溪区路口中学食堂厨具设备安装政府采购项目

二、采购清单：

| 溪路口中学一楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 储物间 |  |  |  |  |
| A01 | 四门冷柜 | 规格:1200*700*1930㎜ 1.气候类别:4类 2.电 源:～220V/50Hz 3. 输入功率:≤0.39KW 4.箱内温度(冷冻):-6℃～-12℃ 5.箱内温度(冷藏):-0℃～+10℃ 6.制冷剂:R134a 7.重量:92kg | 台 | 3 |  |
| A02 | 电子称 | 300公斤 | 台 | 1 |  |
| A03 | 平板车 | 规格：600*800㎜ 1.采用SUS304雪花不锈钢板厚1.2mm制作 2.U型弯管手把； | 台 | 2 |  |
| A04 | 不锈钢水池 | 规格：1500*510*1000㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用38x38mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用38x38mm不锈钢子弹脚； 4.拉脚用38x25mm不锈钢子弹脚； 5、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 6、星盆设有防溢水回流管； 7、每盆配高身摇摆式水龙头 提供2017年质监部门出具的合格检测报告 | 台 | 1 |  |
| A05 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| A06 | 米架，面架 | 规格：1200*600*260㎜ 1.采用50*50方通厚2.0制作成骨架 2.采用3㎜厚钢板制作成垫板 3.面板采用1.0mm优质雪花不锈钢板 | 个 | 2 |  |
|  | 清洗区 |  |  |  |  |
| B01 | 大单星洗物盆 | 规格：1000*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 5 |  |
| B02 | 单星工作台 | 规格：1200*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| B03 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 3 |  |
| B04 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 提供2017年质监部门出具的合格检测报告 | 台 | 2 |  |
| B05 | 薯仔脱皮机 | 规格：475*540*785㎜ 1.生产能力：15kg 2.功率：0.75KW 3.电压：110/220v | 台 | 1 |  |
| B06 | 瓜果切片切丝机 | 功率:550W/220V 生产能力：切片300KG/H 切片厚度：3.5mm, 切丝效率：200KG/H， 切丝规格：3.5*2.2mm。 重量45KG 外形尺寸:440*380*650mm | 台 | 1 |  |
| B07 | 绞切两用机 | 1.功率:220V/1.5KW 2.滚刀转速：450转/分 3.绞刀转速：300转/分 4.切片功率：500K/H 5.切丝功率：300KG/H 6.绞肉、灌肠功率：250KG/H 整机重量：约75KG | 台 | 1 |  |
| B08 | 节能环保开水器 | 规格:450*400*1020㎜ 1.电源总类:50HZ 380V 3N 2.功率:6KW 3.电流:18.2A 4.容量:80L 5.水咀:2个 | 台 | 1 |  |
|  | 教工食堂烹饪区 |  |  |  |  |
| C01 | 炉拼台 | 规格：400*1150*1200 1.采用SUS304不锈钢板厚1.2mm制作； 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； | 台 | 4 |  |
| C04 | 电磁双头双尾小炒炉 | 炉体长度(mm) 2200、炉体宽度(mm) 1100、产品高度(mm) 810、（炉脚可调范围±15mm)+440、额定功率(kw) 15+15、额定电压 380V、三相五线、外包装尺寸(mm) 2306*1206*1087、产品净重(kg)220、产品毛重(kg) 265 1、明火仿真技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅； 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、动态火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 7、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋; 8、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |
| C05 | 电磁单头矮仔煲汤炉 （含煲汤桶） | 炉体长度(mm) 1400、炉体宽度(mm) 850、产品高度(mm) 530、炉脚可调范围±15mm)+720、额定功率(kw) 15+15、额定电压 380V、三相五线、外包装尺寸(mm) 1515*1015*825、产品净重(kg)、120 产品毛重(kg)150 1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力。 2、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 3、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 5、动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度 6、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 7、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用。 8、三防结构，防水、防油烟、防虫； 9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |
| C06 | 蒸饭柜 | 规格：800*700*1550㎜ 平门 1.功率：12KW 2.电压：380V 3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效 4.新式耐高温胶门封，密封牢固 5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 6.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 7.安全卸压气阀，保障机体安全使用 | 台 | 1 |  |
| C07 | 打荷工作台 | 规格:1800*800*800㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 台 | 3 |  |
| C08 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| C09 | 三星洗物池 | 规格：1800*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| C10 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
|  | 教工售卖区 |  |  |  |  |
| D01 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
| D02 | 售卖工作台 | 规格：500*700*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 2 |  |
| D03 | 电热保温售卖台（4格） | 规格：1500*700*800㎜ 1.面板采用SUS304厚1.2mm优质不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ50mm×1.2mm不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ50mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率3KW。 | 台 | 1 |  |
|  | 教工餐厅 |  |  |  |  |
| E01 | 热风循环消毒柜 | 规格：1320*600*1770㎜ 1.电压：220V-50HZ 2.功率：2.5KW 3.容量：680L | 台 | 1 |  |
| E02 | 保洁柜 | 规格：1150*480*1750㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加15mm木板夹层 2.柜身用采用1.0mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 | 台 | 1 |  |
| E03 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 2 |  |
|  | 学生烹饪区 |  |  |  |  |
| F01 | 炉拼台 | 规格：400*1150*1200 1.采用SUS304不锈钢板厚1.2mm制作 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； | 台 | 3 |  |
| F02 | 电磁双头大炒炉 | 炉体长度(mm) 1100 炉体宽度(mm) 1100 产品高度(mm) 810（炉脚可调范围±15mm)+440 额定功率(kw) 20/25 ★1、明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力； ★2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； ★3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； ★4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路； ★5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； ★6、数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； ★7、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 8、全不锈钢制作，坚固耐用； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 ★提供质监部门依据国标GB4706.1-2005/GB4706.52-2008中关于（发热，耐潮湿，稳定性和机械危险）的检测报告。 | 台 | 1 |  |
|  | 电磁单头大炒炉 | 炉体长度(mm) 1100 炉体宽度(mm) 1200 产品高度(mm) 810（炉脚可调范围±15mm)+440 额定功率(kw) 25 额定电压 380V 三相五线 外包装尺寸(mm) 1406*1406*1087 产品净重(kg) 150 产品毛重(kg) 180 1、明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力； 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路； 5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 7、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 8、全不锈钢制作，坚固耐用； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |
| F03 | 蒸饭柜 | 规格：1500*700*1550㎜ 平门 1.功率：24KW 2.电压：380V 3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效 4.新式耐高温胶门封，密封牢固 5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 6.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 7.安全卸压气阀，保障机体安全使用 | 台 | 2 |  |
| F04 | 电磁双头矮仔煲汤炉 （含煲汤桶） | 炉体长度(mm) 1400 炉体宽度(mm) 850 产品高度(mm) 530（炉脚可调范围±15mm)+720 额定功率(kw) 15+15 额定电压 380V 三相五线 外包装尺寸(mm) 1515*1015*825 产品净重(kg) 120 产品毛重(kg) 150 产品描叙 1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力。 2、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 3、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 5、动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度 6、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋; 7、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用。 8、三防结构，防水、防油烟、防虫； 9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |
| F05 | 打荷工作台 | 规格:1800*800*800㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 台 | 4 |  |
| F06 | 节能环保开水器 | 规格:450*400*1020㎜ 1.电源总类:50HZ 380V 3N~ 2.功率:6KW 3.电流:18.2A 4.容量:80L 5.水咀:2个 | 台 | 1 |  |
| F07 | 大单星洗物盆 | 规格：1000*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 2 |  |
| F08 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 4 |  |
| F09 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 台 | 7 |  |
|  | 预进间、售卖区 |  |  |  |  |
| G01 | 单星洗物池 | 规格：700*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头； | 台 | 1 |  |
| F02 | 小留样柜 | 气候类别:N类 电 源:～220V/50Hz 输入功率:200W 温度:4℃～10℃ 制冷剂:R134a 重量:25kg | 台 | 1 |  |
| F03 | 电热保温售卖台（4格） | 规格：1500*700*800㎜ 1.面板采用SUS304厚1.2mm优质不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ50mm×1.2mm不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ50mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率3KW。 | 台 | 4 |  |
| F05 | 单通工作台 | 规格:1800*740*940㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 台 | 1 |  |
|  | 洗消间 |  |  |  |  |
| H02 | 大单星洗物盆 | 规格：1000*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| H03 | 入机台 | 规格：1200*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
| H04 | 洗碗机 | 1、功率：47KW/380V（电)三相五线制 模式：左进右出 2850*888*1620MM 2、变频调速设计，使用节奏唯我所有； 3、进口AMADA数控激光切割机开料，进口AMADA数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰； 4、大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗； 5、门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心； 6、自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅是机器本 身 的功能更加强大，更是使用者操作起来省心，用的放心； 7、马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 8、双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 9、出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度 ★10.双道漂洗系统，漂洗缸为整体拉伸水缸材料为304#不锈钢1.2厚（790*700*190），无清洗死角。 | 台 | 1 |  |
| H05 | 出机台 | 规格：1200*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
|  | 不锈钢烟罩 | 规格：与洗碗机配套 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 台 | 1 |  |
| H05 | 热风循环消毒柜 | 规格：1320*600*1770㎜ 1.电压：220V-50HZ 2.功率：2.5KW 3.容量：680L | 台 | 2 |  |
| H06 | 保洁柜 | 规格：1150*480*1750㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加15mm木板夹层 2.柜身用采用1.0mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 | 台 | 2 |  |
|  | 教工、学生餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢八人餐桌 | 说明：面板采用SUS304厚1.2不锈钢雪花板 1、台面前边缘为半弧型边； 2、台面不锈钢厚δ≥1.2mm；面板底垫20mm防潮板，配加强筋； 2、底架采用50*50mm不锈钢方管δ1.2mm厚； 3、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。脚配橡胶垫； 4、椅子台面前边缘为半弧型边；椅子采用条凳。 | 套 | 62 |  |
| 2 | 餐桌（含转波） | (10位)1.2米 | 张 | 5 |  |
| 3 | 木椅 | 梅花椅 | 把 | 50 |  |
|  | 学生厨房排油烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | 规格：L*1200*500㎜ 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作诉 ★提供2017年质监部门出具的合格检测报告 | 米 | 8 |  |
| 2 | 不锈钢油网 | 规格：600*500*50 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 8 |  |
| 3 | 背封板 | 规格：L*750 *10 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 8 |  |
| 4 | 集烟槽 | 规格：L*800*800 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 平米 | 35 |  |
| 5 | 烟管 | 规格：L*800*800 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 平米 | 60 |  |
| 6 | 弯头、接头、变头 | 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 个 | 5 |  |
| 7 | 风机接头 | 与风机配套； 采用1.2mm不锈钢板制作 | 个 | 2 |  |
| 8 | 风机架 | 与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作 | 套 | 1 |  |
| 9 | 超静音柜式离心风柜 | 1.全压:880pa 2.风量：24560m3/h 3.转速：760r/min 4.配用电机:Y1600M-4 | 台 | 1 |  |
| 10 | 风机防震器 | 与风机配套； 直径12 mm*100 mm固定螺栓 优质耐震胶成套制作 | 套 | 1 |  |
| 11 | 控制箱 | 与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护 | 个 | 1 |  |
| 12 | 接油盆 | 规格：1200*1000*600mm | 个 | 1 |  |
| 13 | 托架 | 与烟管配套 | 对 | 10 |  |
| 14 | 法兰 | 与烟管配套 | 对 | 10 |  |
| 15 | 止回阀 | 与烟管配套 | 个 | 1 |  |
| 16 | 防火阀 | 与烟管配套 | 个 | 1 |  |
|  | 教师厨房排油烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：L*1200*500㎜ 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 5 |  |
| 2 | 不锈钢油网 | 规格：600*500*50 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 5 |  |
| 3 | 背封板 | 规格：L*750 *10 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 5 |  |
| 4 | 集烟槽 | 规格：L*600*600 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 平米 | 35 |  |
| 5 | 烟管 | 规格：L*600*600 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 平米 | 125 |  |
| 6 | 弯头、接头、变头 | 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 个 | 5 |  |
| 7 | 风机接头 | 与风机配套； 采用1.2mm不锈钢板制作 | 个 | 2 |  |
| 8 | 风机架 | 与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作 | 套 | 1 |  |
| 9 | 超静音柜式离心风柜 | 1.全压:880pa 2.风量：24560m3/h 3.转速：760r/min 4.配用电机:Y1600M-4 | 台 | 1 |  |
| 10 | 风机防震器 | 与风机配套； 直径12 mm*100 mm固定螺栓 优质耐震胶成套制作 | 套 | 1 |  |
| 11 | 控制箱 | 与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护 | 个 | 1 |  |
| 12 | 接油盆 | 规格：1200*1000*600mm | 个 | 1 |  |
| 13 | 托架 | 与烟管配套 | 对 | 10 |  |
| 14 | 法兰 | 与烟管配套 | 对 | 10 |  |
| 15 | 止回阀 | 与烟管配套 | 个 | 1 |  |
| 16 | 防火阀 | 与烟管配套 | 个 | 1 |  |

| 云溪路口中学（二楼) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 |  |
|  | 仓库 |  |  |  |  |
| A01 | 四门冷柜 | 规格:1200*700*1930㎜ 1.气候类别:4类 2.电 源:～220V/50Hz 3. 输入功率:≤0.39KW 4.箱内温度(冷冻):-6℃～-12℃ 5.箱内温度(冷藏):-0℃～+10℃ 6.制冷剂:R134a 7.重量:92kg | 台 | 3 |  |
| A02 | 电子称 | 300公斤 | 台 | 1 |  |
| A03 | 平板车 | 规格：600*800㎜ 1.采用SUS304雪花不锈钢板厚1.2mm制作 2.U型弯管手把； | 台 | 2 |  |
| A04 | 不锈钢洗手池 | 规格：1500*510*1000㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用38x38mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用38x38mm不锈钢子弹脚； 4.拉脚用38x25mm不锈钢子弹脚； 5、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 6、星盆设有防溢水回流管； 7、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| A05 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 台 | 4 |  |
| A06 | 米架，面架 | 规格：1200*600*260㎜ 1.采用50*50方通厚2.0制作成骨架 2.采用3㎜厚钢板制作成垫板 3.面板采用1.0mm优质雪花不锈钢板 | 个 | 3 |  |
|  | 教工烹饪区 |  |  |  |  |
| B01 | 炉拼台 | 规格：400*1150*1200 1.采用SUS304不锈钢板厚1.2mm制作 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； | 台 | 2 |  |
| B02 | 电磁双头双尾小炒炉 | 炉体长度(mm) 2200 炉体宽度(mm) 1100 产品高度(mm) 810（炉脚可调范围±15mm)+440 额定功率(kw) 15+15 额定电压 380V 三相五线 外包装尺寸(mm) 2306*1206*1087 产品净重(kg) 220 产品毛重(kg) 265 产品描叙 1、<专利>明火仿真技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅； 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 4、<专利>喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 5、<专利>PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、动态火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 7、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋; 8、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |
| B04 | 蒸饭柜 | 规格：800*700*1550㎜ 平门 1.功率：12KW 2.电压：380V 3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效 4.新式耐高温胶门封，密封牢固 5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 6.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 7.安全卸压气阀，保障机体安全使用 | 台 | 1 |  |
| B05 | 电磁单头矮仔煲汤炉 （含煲汤桶） | 炉体长度(mm) 1400 炉体宽度(mm) 850 产品高度(mm) 530（炉脚可调范围±15mm)+720 额定功率(kw) 15+15 额定电压 380V 三相五线 外包装尺寸(mm) 1515*1015*825 产品净重(kg) 120 产品毛重(kg) 150 产品描叙 1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力。 2、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 3、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 5、动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度 6、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋; 7、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用。 8、三防结构，防水、防油烟、防虫； 9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |
| B06 | 打荷工作台 | 规格:尺寸定做㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 台 | 1 |  |
| B07 | 打荷工作台 | 规格:尺寸定做㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 台 | 1 |  |
| B08 | 电热保温售卖台（4格） | 规格：1500*700*800㎜ 1.面板采用SUS304厚1.2mm优质不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ50mm×1.2mm不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ50mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率3KW。 | 台 | 1 |  |
| B09 | 单星洗物池 | 规格：600*600*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| B10 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 提供2017年质监部门出具的合格检测报告 | 台 | 1 |  |
|  | 教工餐厅 |  |  |  |  |
| C01 | 热风循环消毒柜 | 规格：1320*600*1770㎜ 1.电压：220V-50HZ 2.功率：2.5KW 3.容量：680L | 台 | 1 |  |
| C02 | 保洁柜 | 规格：1150*480*1750㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加15mm木板夹层 2.柜身用采用1.0mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 | 台 | 1 |  |
| C03 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯。 | 台 | 2 |  |
| C04 | 三星洗物池 | 规格：1800*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| C05 | 节能环保开水器 | 规格:450*400*1020㎜ 1.电源总类:50HZ 380V 3N~ 2.功率:6KW 3.电流:18.2A 4.容量:80L 5.水咀:2个 ★提供质监部门出具的合格检测报告 | 台 | 1 |  |
|  | 清洗区 |  |  |  |  |
| D01 | 大单星洗物盆 | 规格：1000*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 5 |  |
| D02 | 单星工作台 | 规格：1200*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| D03 | 节能环保开水器 | 规格:450*400*1020㎜ 1.电源总类:50HZ 380V 3N~ 2.功率:6KW 3.电流:18.2A 4.容量:80L 5.水咀:2个 | 台 | 1 |  |
| D04 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯。 | 台 | 4 |  |
| D05 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| D06 | 绞切两用机 | 1.功率:220V/1.5KW 2.滚刀转速：450转/分 3.绞刀转速：300转/分 4.切片功率：500K/H 5.切丝功率：300KG/H 6.绞肉、灌肠功率：250KG/H 整机重量：约75KG | 台 | 1 |  |
| D07 | 薯仔脱皮机 | 规格：475*540*785㎜ 1.生产能力：15kg 2.功率：0.75KW 3.电压：110/220v | 台 | 1 |  |
| D08 | 瓜果切片切丝机 | 功率:550W/220V 生产能力：切片300KG/H 切片厚度：3.5mm 切丝效率：200KG/H 切丝规格：3.5*2.2mm。 重量45KG 外形尺寸:440*380*650mm | 台 | 1 |  |
|  | 切配区 |  |  |  |  |
| E01 | 大单星洗物盆 | 规格：1000*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 4 |  |
| E02 | 双层工作台 | 规格：1500*800*800㎜ 1.工作台面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 4 |  |
| E03 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 台 | 2 |  |
|  | 学生烹饪区 |  |  |  |  |
| F01 | 炉拼台 | 规格：400*1150*1200 1.采用SUS304不锈钢板厚1.2mm制作 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； | 台 | 3 |  |
| F02 | 电磁双头大炒炉 | 炉体长度(mm) 1100 炉体宽度(mm) 1100 产品高度(mm) 810（炉脚可调范围±15mm)+440 额定功率(kw) 20/25 ★1、明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力； ★2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； ★3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； ★4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路； ★5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； ★6、数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； ★7、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 8、全不锈钢制作，坚固耐用； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 ★提供质监部门依据国标GB4706.1-2005/GB4706.52-2008中关于（发热，耐潮湿，稳定性和机械危险）的检测报告。 | 台 | 1 |  |
|  | 电磁单头大炒炉 | 炉体长度(mm) 1100 炉体宽度(mm) 1200 产品高度(mm) 810（炉脚可调范围±15mm)+440 额定功率(kw) 25 额定电压 380V 三相五线 外包装尺寸(mm) 1406*1406*1087 产品净重(kg) 150 产品毛重(kg) 180 1、明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力； 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路； 5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 7、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 8、全不锈钢制作，坚固耐用； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |
| F03 | 蒸饭柜 | 规格：1500*700*1550㎜ 平门 1.功率：24KW 2.电压：380V 3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效 4.新式耐高温胶门封，密封牢固 5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 6.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 7.安全卸压气阀，保障机体安全使用 | 台 | 2 |  |
| F04 | 电磁双头矮仔煲汤炉 （含煲汤桶） | 炉体长度(mm) 1400 炉体宽度(mm) 850 产品高度(mm) 530（炉脚可调范围±15mm)+720 额定功率(kw) 15+15 额定电压 380V 三相五线 外包装尺寸(mm) 1515*1015*825 产品净重(kg) 120 产品毛重(kg) 150 产品描叙 1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力。 2、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 3、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 5、动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度 6、一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋; 7、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用。 8、三防结构，防水、防油烟、防虫； 9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |
| F05 | 打荷工作台 | 规格:1800*800*800㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 台 | 4 |  |
| F06 | 四层存货架 | 规格：1200*450*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.0mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 台 | 4 |  |
| F07 | 洗米盆 | 规格：1000*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 2 |  |
|  | 预进间售卖区 |  |  |  |  |
| G01 | 单星洗物池 | 规格：700*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| G02 | 小留样柜 | 气候类别:N类 电 源:～220V/50Hz 输入功率:200W 温度:4℃～10℃ 制冷剂:R134a 重量:25kg | 台 | 1 |  |
| G03 | 电热保温售卖台（4格） | 规格：1500*700*800㎜ 1.面板采用SUS304厚1.2mm优质不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ50mm×1.2mm不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ50mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率3KW。 | 台 | 4 |  |
| G05 | 单通工作台 | 规格:1800*740*940㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 台 | 2 |  |
|  | 洗消间 |  |  |  |  |
| H04 | 大单星洗物盆 | 规格：1000*700*950㎜ 1、面板采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.0mm不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头 | 台 | 1 |  |
| H05 | 入机台 | 规格：1200*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
| H06 | 洗碗机 | 1、功率：46KW/380V（电)三相五线制 模式：左进右出 2、变频调速设计，使用节奏唯我所有； 3、进口AMADA数控激光切割机开料，进口AMADA数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰； 4、大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗； 5、门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心； 6、自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅是机器本 身 的功能更加强大，更是使用者操作起来省心，用的放心； 7、马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 8、双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 9、出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度 ★10.双道漂洗系统，漂洗缸为整体拉伸水缸材料为304#不锈钢1.2厚（790*700*190），无清洗死角。 | 台 | 1 |  |
| H07 | 出机台 | 规格：1200*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
|  | 不锈钢烟罩 | 规格：与洗碗机配套 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 台 | 1 |  |
| H05 | 热风循环消毒柜 | 规格：1320*600*1770㎜ 1.电压：220V-50HZ 2.功率：2.5KW 3.容量：680L | 台 | 2 |  |
| H06 | 保洁柜 | 规格：1150*480*1750㎜ 1.台面采用SUS304厚1.2mm优质雪花不锈钢板加15mm木板夹层 2.柜身用采用1.0mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用1.0mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 | 台 | 2 |  |
|  | 学生餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢八人餐桌 | 说明：面板采用SUS304厚1.2不锈钢雪花板 1、台面前边缘为半弧型边； 2、台面不锈钢厚δ≥1.2mm；面板底垫20mm防潮板，配加强筋； 2、底架采用50*50mm不锈钢方管δ1.2mm厚； 3、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。脚配橡胶垫； 4、椅子台面前边缘为半弧型边；椅子采用条凳。 ★提供2017年质监部门出具的合格检测报告 | 套 | 60 |  |
| 2 | 餐桌（含转波） | (10位)1.2米 | 张 | 5 |  |
| 3 | 木椅 | 梅花椅 | 把 | 50 |  |
|  | 学生厨房排油烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：L*1200*500㎜ 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 8 |  |
| 2 | 不锈钢油网 | 规格：600*500*50 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 8 |  |
| 3 | 背封板 | 规格：L*750 *10 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 8 |  |
| 4 | 集烟槽 | 规格：L*500*500 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 平米 | 35 |  |
| 5 | 烟管 | 规格：L*500*500 mm 采采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 提供2017年质监部门出具的合格检测报告 | 平米 | 60 |  |
| 6 | 弯头、接头、变头 | 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 个 | 5 |  |
| 7 | 风机接头 | 与风机配套； 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 个 | 2 |  |
| 8 | 风机架 | 与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作 | 套 | 1 |  |
| 9 | 超静音柜式离心风柜 | 1.全压:880pa 2.风量：24560m3/h 3.转速：760r/min 4.配用电机:Y1600M-4 | 台 | 1 |  |
| 10 | 风机防震器 | 与风机配套； 直径12 mm*100 mm固定螺栓 优质耐震胶成套制作 | 套 | 1 |  |
| 11 | 控制箱 | 与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护 | 个 | 1 |  |
| 12 | 接油盆 | 规格：1200*1000*600mm | 个 | 1 |  |
| 13 | 托架 | 与烟管配套 | 对 | 10 |  |
| 14 | 法兰 | 与烟管配套 | 对 | 10 |  |
| 15 | 止回阀 | 与烟管配套 | 个 | 1 |  |
| 16 | 防火阀 | 与烟管配套 | 个 | 1 |  |
|  | 教师厨房排油烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：L*1200*500㎜ 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 5 |  |
| 2 | 不锈钢油网 | 规格：600*500*50 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 5 |  |
| 3 | 背封板 | 规格：L*750 *10 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 米 | 5 |  |
| 4 | 集烟槽 | 规格：L*600*600 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 平米 | 35 |  |
| 5 | 烟管 | 规格：L*600*600 mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 平米 | 60 |  |
| 6 | 弯头、接头、变头 | 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 个 | 5 |  |
| 7 | 风机接头 | 与风机配套； 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 个 | 2 |  |
| 8 | 风机架 | 与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作 | 套 | 1 |  |
| 9 | 超静音柜式离心风柜 | 1.全压:880pa 2.风量：24560m3/h 3.转速：760r/min 4.配用电机:Y1600M-4 | 台 | 1 |  |
| 10 | 风机防震器 | 与风机配套； 直径12 mm*100 mm固定螺栓 优质耐震胶成套制作 | 套 | 1 |  |
| 11 | 控制箱 | 与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护 | 个 | 1 |  |
| 12 | 接油盆 | 规格：1200*1000*600mm | 个 | 1 |  |
| 13 | 托架 | 与烟管配套 | 对 | 10 |  |
| 14 | 法兰 | 与烟管配套 | 对 | 10 |  |
| 15 | 止回阀 | 与烟管配套 | 个 | 1 |  |
| 16 | 防火阀 | 与烟管配套 | 个 | 1 |  |

| 路口中学厨房杂件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 加厚深大五格快餐盘(含汤碗、勺子） | 常规 | 个 | 1100 |  |
| 5 | 大号汤桶 | 大号 | 个 | 6 |  |
| 6 | 不锈钢刀架 | 常规 | 个 | 2 |  |
| 7 | 12两炒菜勺 | 12两 | 把 | 12 |  |
| 8 | 2两打菜勺 | 2两 | 把 | 20 |  |
| 9 | 大号调料缸 | 大号 | 个 | 10 |  |
| 10 | 不锈钢菜刀 | 常规 | 把 | 10 |  |
| 11 | 不锈钢加长水勺 | 加长 | 把 | 10 |  |
| 12 | 大号不锈钢汤勺 | 大号 | 把 | 10 |  |
| 13 | 塑料洗菜蓝（大） | 大号 | 个 | 20 |  |
| 14 | 塑料洗菜蓝（中） | 中号 | 个 | 10 |  |
| 15 | 白色垃圾桶 | 大号 | 个 | 20 |  |
| 16 | 不锈钢二层收餐车 | 二层 | 台 | 4 |  |
| 17 | 不锈钢二层送餐车（小） | 二层小 | 台 | 4 |  |
| 18 | 油蛊不锈钢 | 中号 | 个 | 6 |  |
| 19 | 砍刀 | 常规 | 把 | 4 |  |
| 20 | 保温饭桶中号 | 中号 | 个 | 8 |  |
| 21 | 筷子消毒车 | 常规 | 台 | 2 |  |
| 22 | 厚塑料砧板 | 加厚 | 块 | 2 |  |
| 23 | 厚木砧板 | 加厚 | 块 | 8 |  |

| 云溪路口中学 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 冷暖变频空调（柜机3P） | KFR-120LW/12568NHAC-3 | 台 | 2 |  |
| 2 | 冷暖变频空调（挂机1.5P） | KFR-32GW/32592NHAA-3 | 台 | 2 |  |
| 3 | 二层传菜梯 | 1.根据井道尺寸定做 2.载重：200公斤 3.轨道用80*120㎜槽钢，箱内用0.6㎜不锈钢板制造，配备0.5T卷扬机、程控开关及配套配件一套。 | 台 | 2 |  |